#### Hudební přehrávače a hudební nosiče

Snaha lidí zachytit a uchovat zvuk došla naplnění v r. 1887. Americký vynálezce Thomas Alva Edison si nechal patentovat fonograf.

Fonograf fungoval asi takto: do roury s rozšířeným koncem byl zachycován zvuk. V rouře byla membrána, za ní ocelový hrot. Zvuk narážel na membránu, která se podle jeho intenzity rozechvívala. Spolu s membránou se rozechvíval i ocelový hrot a vyrýval stopu do otáčejícího se cínového, později voskového válce. Čím intenzivnější zvuk, tím hlubší stopa. Rozměry používaných součástí fonografu umožňovaly zachytit záznam dlouhý dvě, později až čtyři minuty. K pohonu mechanismu sloužila klika.

Při reprodukci byl postup opačný: hrot sejmul záznam z válce, rozechvěl membránu, chvění membrány se zesílilo v prostoru rozšiřující se roury.

Jak se nahrávala hudba? Uprostřed místnosti byla kapela. Kolem ní bylo rozmístěno několik fonografů. Hlasatel do každého oznámil, co se bude hrát. Potom bylo možné nahrát 2-4 minuty hudby. Počet nahraných válečků odpovídal počtu použitích fonografů.Např. když chtěli vyrobit 100 válečků, použili 10 fonografů a skladbu nahráli 10x.

Na přelomu 19.-20.st. nebylo nahrávání mezi hudebníky příliš oblíbené. Bylo náročné mimo jiné na spolehlivost  a přesnost. Byly však i výjimky- slavný pěvec Enrico Caruzo  natočil několik zvukových válečků, které se dochovaly dodnes.

Alexander Graham Bell používal lepenkové válečky, pokryté vrstvou vosku a membránu se safírovým hrotem.Stroj poháněl šlapací mechanismus. Dostal název gramophone.

V r.1887 Emile Berlinger  použil místo voskového válečku kruhovou desku se zinku, potaženou voskem. Stopa byla zaznamenávána do spirály, od vnějšího okraje ke středu. Vzniklá drážka se pak v kyselinové lázni vyleptala do kovu. Vznikla kovová matrice, podle které se lisoval libovolný počet odlitků – gramofonových desek.   Po roce 1891 tento vynález začal vytlačovat voskové válečky. Velikost desek se postupně zvětšovala, od 6 cm. po 25 a 35 cm. v r.1905 byla použita deska s oboustranným záznamem. Nahrávalo se na různé rychlosti, postupně se na nějakou dobu ustálila rychlost 78 otáček za minutu.

V r.1925-1926 byl zaveden elektrický způsob záznamu zvuku.

Asi po dvaceti letech byly představeny dlouhohrající desky – LP(long play) – v běžném prodeji po r.1948.

V r.1951 začalo být k jejich výrobě používáno nerozbitné hmoty – polivinylchloridu ( vinylové desky).

Nejstarší desky se přehrávaly na mechanických gramofonech. Nastoupily gramofony s elektrickým pohonem, s přenoskou,  zesilovačem a reproduktorem.

Stereofonie – zvukový efekt, posluchač má dojem, že sedí před orchestrem, některé tóny se ozývají zleva, jiné zprava a ze středu. Kvadrofonie – hudba hraje ze čtyř reproduktorů, posluchač má dojem, že je uprostřed orchestru.

Předchůdce magnetofonu:

Zvuk se nahrával na zmagnetizovaný drát, později na ocelový pás, pokrytý kovovým prachem – magnetický záznam. Jeho zdokonalení souviselo vždy s novými objevy v elektrotechnice. V r.1935 vynalezen magnetofon, přehrával poprvé magnetofonové pásky z plastické hmoty, potažené oxidem železa. Pásky byly lehčí, levnější, daly se stříhat a slepovat, daly se vrátit zpět a znovu pokračovat. Proto se začaly užívat v nahrávacích studiích.

Od r. 1938 se používá magnetofonů i v Československém rozhlase.

Ve 30-40letech došlo ke zdokonalení mikrofonů. Vyráběly se magnetofony špičkové, profesionální i magnetofony pro běžného spotřebitele. Přístroje byly stále dokonalejší a stále menší. Pásky s kotoučů se vtěsnaly do audiokazet a přístroje se zmenšily do podoby walkmanů.

Při přehrávání gramofonové desky i magnetofonového pásku dochází ke tření. Důsledkem toho je postupné zhoršování kvality záznamu.

Mimo jiné i tento problém vyřešil digitální záznam a přehrávání zvuku – kompaktní disk. Souvisí s rozvojem a rozšířením výpočetní techniky. Zvuk, nahraný na magnetickém principu se převede do číselného kódu. Je možno s ním dále pracovat. Nahrávka je přenesena na hudební nosič . cédéčko. Zvuk je snímán laserovým paprskem, nedochází k žádnému mechanickému tření, bezdotikové snímání. Nosič je ze spodu osvětlen paprskem, odraz světla je optickým systémem přeměněn na elektrický signál, který CD přehrávač přemění na zvuk.

podobně pracují minidisky i další zmenšené modifikace.

Digitální technologie jsou v bouřlivém vývoji. Jedním z dalších stupínků je DVD – digital visual disk – propojení audio a video záznamu.